KIẾN THỨC ĐIỆN CƠ BẢN

Câu 1: Chọn câu ĐÚNG

A. Dòng điện có chiều biến đổi theo thời gian là dòng điện xoay chiều.

B. Dòng điện có cường độ biển đổi theo thời gian là dòng điện xoay chiều.

C. Dòng điện có chiều và cường độ biến thiên theo thời gian gọi là dòng điện xoay chiều.

Câu 2: Dòng điện 1 chiều được tạo ra bởi

A. Máy phát điện 1 chiều.

B. Pin, Accu

C. Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều

D. Các câu A B C đều đúng

Câu 3: Một dòng điện xoay chiều có chu kỳ bằng 0,02s thì tần số của dòng điện đó là:

A. 25 Hz

B. 50 Hz

C. 100 Hz

D. 60 Hz

Câu 4: Một dòng điện có tần số bằng 50Hz thì chu kỳ của dòng điện đó là:

A. 0.03s

B. 0.05s

C. 0.02s

D. 0.01s

Câu 5: Chu kỳ của dòng điện xoay chiều là:

A. Số lần lặp lại trong 1s

B. Thời gian để dòng điện đó cực đại

C. Thời gian để dòng điện đi qua điểm 0

D. Thời gian để lặp lại trị số và chiều

Câu 6: Trong 1s, dòng điện xoay chiều có tần số f = 60 Hz đổi chiều bao nhiêu lần?

A. 60

B. 120

C. 30

D. 100

Câu 7: Tần số của dòng điện xoay chiều là

A. Số lần qua trị số 0 trong 1 giây.

B. Số chu kỳ trong 1 giây

C. Số lần đổi chiều trong 1 giây.

Câu 8: Gía trị nào sau đây của cường độ dòng điện xoay chiều bằng cường độ của một dòng điện không đổi khi hai dòng điện này lần lượt đi qua cùng một điện trở, trong cùng thời gian đủ dài thì toả ra cùng nhiệt lượng như nhau:

A. Gía trị tức thời

B. Gía trị hiệu dụng.

C. Gía trị cực đại

D. Gía trị cực tiểu

Câu 9: Đối với đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện  trở  thuần R thì phát biểu nào sau đây là ĐÚNG:

A. Cường độ dòng điện i và hiệu điện thế u cùng pha.

B. Góc pha của cường độ dòng điện i và hiệu điện thế u luôn bằng 90o.

C. Mối liên hệ giữa cường độ hiệu dụng I và hiệu điện thế hiệu dụng U là I = U.R.

D. Công suất toả nhiệt là P = IR2

Câu 10:  Chọn câu SAI:

A. Tụ điện không cho dòng điện không đổi "đi qua", nhưng cho dòng điện xoay chiều "đi qua" nó.

B. Tụ điện tiêu thụ điện năng để chuyển thành nhiệt năng.

C. Đối với đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện sớm  pha π/2 so với hiệu điện thế.

Câu 11:  Đoạn mạch điện xoay chiều có hệ số công suất bằng 0 là:

A. Đoạn mạch chỉ có R

B. Đoạn mạch RC nối tiếp.

C. Đoạn mạch RLC nối tiếp  với ZL = ZC

D. Đoạn mạch chỉ có C

Câu 12:  Đoạn mạch điện xoay chiều có hệ số công suất bằng 0 là:

A. Đoạn mạch chỉ có R

B. Đoạn mạch RL nối tiếp.

C. Đoạn mạch RLC nối tiếp  với ZL = ZC

D. Đoạn mạch chỉ có L

Câu 13:  Cảm kháng ZL của mạch điện được tính theo công thức:

A. ZL = 1/ L.w

B. ZL =  L.w

C. ZL =  L.w2

D. ZL =  L / w

Câu 14:  Cảm kháng ZL của mạch điện được tính theo công thức sau (L: Hệ số tự cảm; f: Tần số của nguồn điện xoay chiều):

A. ZL = 1/ 2.П.f.L

B. ZL =  2.П.f.L

C. ZL =  L.2.П.f 2

D. ZL =  L / 2.П.f

Câu 15:  Dung kháng ZC  của mạch điện được tính theo công thức sau (C: điện dung của tụ điện; w: Tần số góc của nguồn điện xoay chiều):

A. ZC = 1/ C.w

B.  ZC =  C.w

C. ZC =  C.w2

D. ZC =  C / w

Câu 16:  Dung kháng ZC  được tính theo công thức sau (C: Điện dung của tụ điện; f: Tần số của nguồn điện xoay chiều):

A. ZC = 1/ 2.П.f.C

B. ZC =  2.П.f.C

C. ZC =  2.П.f 2C

D. ZC =  C / 2.П.f

Câu 17:   Hệ số công suất Cosφ của mạch điện  được tính theo công thức:

A. Cosφ = P/ Q

B. Cosφ = S / Q

C. Cosφ = P/ S

D. Cosφ = S/ P

Câu 18:  Điện trở suất ρ của vật dẫn điện phụ thuộc vào:

A. Chiều dài vật dẫn

B. Tiết diện vật dẫn

C. Chiều dài và tiết diện vật dẫn

D. Chất liệu làm nên vật dẫn

Câu 19:  Điện trở của vật dẫn tỉ lệ thuận với:

A. Tiết diện và chiều dài của vật dẫn

B. Tiết diện và điện trở suất của vật dẫn

C. Tiết diện vật dẫn

D. Chiều dài và điện trở suất của vật dẫn

Câu 20:  Điện trở của vật dẫn tỉ lệ nghịch với:

A. Tiết diện và chiều dài của vật dẫn

B. Tiết diện và điện trở suất của vật dẫn

C. Tiết diện vật dẫn

D. Chiều dài và điện trở suất của vật dẫn

Câu 21:  Khi chiều dài của khối kim loại đồng chất tiết diện đều tăng lên 2 lần thì điện trở của kim loại đó:

A. tăng 2 lần

B. tăng 4 lần

C. không đổi

D. giảm 2 lần

Câu 22:  Khi tiết diện của khối kim loại đồng chất tăng 2 lần thì điện trở của khối kim loại đó:

A. tăng 2 lần

B. tăng 4 lần

C. không đổi

D. giảm 2 lần

Câu 23:  Điện trở của đoạn dây điện bằng đồng có chiều dài 200m, đường kính dây là 3mm (điện trở suất của đồng: ρ = 1,72. 10- 8 Ω.m = 0,0000000172 Ω.m = 0,0172Ω.mm2/m) là:

A. 1Ω

B. 1.5Ω

C. 0.5Ω

D. 2Ω

Câu 24:  Điện trở của đoạn dây điện bằng nhôm có chiều dài 550m, đường kính dây là 10mm (điện trở suất của nhôm: ρ = 2,82. 10-8 Ω.m = 0,0000000282 Ω.m = 0,0282Ω.mm2/m) là:

A. 1Ω

B. 1.5Ω

C. 0.5Ω

D. 0.2Ω

Câu 25:  Điện trở của đoạn dây điện bằng đồng có chiều dài 400m, đường kính dây là 2mm (điện trở suất của đồng : ρ = 1,72. 10- 8 Ω.m = 0,0000000172 Ω.m = 0,0172Ω.mm2/m) là:

A. 1.8 Ω

B. 1.5Ω

C. 2.2Ω

D. 3Ω

Câu 26:  Điện trở của đoạn dây điện bằng nhôm có chiều dài 1000m, đường kính dây là 12mm (điện trở suất của nhôm: ρ = 2,82. 10- 8 Ω.m = 0,0000000282 Ω.m = 0,0282Ω.mm2/m) là:

A. 1.2Ω

B. 1.5Ω

C. 0.25Ω

D. 2Ω

Câu 27:  Đối với vật dẫn điện làm bằng kim loại, khi nhiệt độ tăng thì điện trở của vật dẫn

A. Không thay đổi

B. Giảm

C. Giảm ít

D. Tăng

Câu 28:  Ba tụ điện có trị số 1mF; 2mF; 3mF được mắc nối tiếp điện dung của bộ tụ điện là:

A. 0,5mF

B. 3mF

C. 6mF

D. 1,5mF

Câu 29:  Ba tụ điện có trị số 2mF; 4mF; 6mF được mắc song song điện dung của bộ tụ điện là:

A. 8mF

B. 3mF

C. 6mF

D. 12mF

Câu 30:  Dòng điện xoay chiều ''đi qua'' tụ điện dễ dàng hơn nếu:

A. ần số không đổi

B. ần số càng lớn

C. ần số càng bé

D. ần số thay đổi

Câu 31:  Trong mạch điện gồm nhiều phần tử mắc nối tiếp

A. Hiệu điện thế trên các phần tử bằng nhau

B. Hiệu điện thế trên các phần tử cùng pha

C. Dòng điện qua các phần tử bằng nhau

D. Công suất tiêu thụ của các phần tử bằng nhau.

Câu 32:  Trong mạch điện gồm nhiều phần tử mắc song song:

A. Công suất tiêu thụ của các phần tử bằng nhau

B. Dòng điện qua các phần tử bằng nhau

C. Dòng điện qua các phần tử cùng pha

D. Hiệu điện thế trên các phần tử bằng nhau.

Câu 33:  Điện trở tương đương trong mạch mắc nối tiếp được tính theo công thức:

A. Rtđ = R1. R2.....Rn

B. Rtđ = R1 + R2 + .....+ Rn

C. Rtđ = (R1 + R2 +.....+ Rn) / R1. R2.....Rn

D. 1/ Rtđ =1/ R1 + 1/ R2 + ....+ 1/Rn

Câu 34:  Điện trở tương đương trong mạch mắc song song được tính theo công thức:

A. Rtđ = R1. R2.....Rn

B. Rtđ = R1 + R2 + .....+ Rn

C. Rtđ =( R1 + R2 +.....+ Rn) / R1. R2.....Rn

D. 1/ Rtđ =1/ R1 + 1/ R2 + ....+ 1/Rn

Câu 35:  Cho một mạch điện có điện trở không đổi. Khi dòng điện trong mạch là 2A thì công suất tiêu thụ của mạch là 100W. Khi dòng điện trong mạch là 1A thì công suất tiêu thụ của mạch là:

A. 50W

B. 25W

C. 400W

D. 200W

Câu 36:  Hiệu điện thế ở hai đầu điện trở tăng 4 lần thì nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở đó sẽ:

A. tăng 4 lần

B. tăng 8 lần

C. tăng 16 lần

D. tăng 2 lần

Câu 37:  Đặt 1 hiệu điện thế một chiều 24V vào 3 điện trở (2W, 4W, 6W) 2Ω ; 4Ω ; 6Ω được mắc nối tiếp. Hiệu điện thế đo được ở hai đầu điện trở 6Ω là:

A. 8V

B. 10V

C. 12V

D. 6V

Câu 38:  Đặt 1 hiệu điện thế một chiều 48V vào 3 điện trở  4Ω ; 6Ω ; 14Ω được mắc nối tiếp. Hiệu điện thế đo được ở hai đầu điện trở 4Ω là:

A. 12V

B. 10V

C. 8V

D. 6V

Câu 39:  Đặt 1 hiệu điện thế một chiều  vào 3 điện trở  4Ω ; 6Ω ; 14Ω được mắc nối tiếp và đo được dòng điện qua mạch là 4A. Hiệu điện thế đặt vào mạch điện là:

A. 100V

B. 112V

C. 108V

D. 96V

Câu 40:  Đấu  1 bóng đèn  12V-1A vào 1 bộ accu  12Vdc-200Ah thì sẽ xảy ra :

A. cháy bóng do dung lượng accu quá lớn.

B. bóng đèn quá sáng do chỉ số Ampere của accu lớn hơn Ampere bóng đèn.

C. Bóng đèn sáng bình thường.

D. Các câu trên đều sai

Câu 41:  Hai bóng đèn đốt tim  ghi trị số định mức 220V-100W và 220V-40W được đấu nối tiếp vào nguồn 220V:

A. Bóng 100W sáng hơn.

B. Bóng 40W sáng hơn.

C. Hai bóng sáng như mhau vì dòng qua 2 bóng như nhau.

D. Cả hai đều không sáng vì không đủ điện áp.

Câu 42:  Mắc nối tiếp 2 bóng đèn dây tóc giống nhau có ghi 60W – 220V vào mạng điện có hiệu điện thế 220V. Công suất tiêu thụ của toàn mạch là:

A. 120W

B. 60W

C. 30W

D. 40W

Câu 43:  Mắc nối tiếp 2 bóng đèn dây tóc giống nhau có ghi 100W – 220V vào mạng điện có hiệu điện thế 220V. Công suất tiêu thụ của mổi bóng đèn là:

A. 100W

B. 50W

C. 25W

D. 60W

Câu 44:  Mắc nối tiếp 2 bóng đèn dây tóc giống nhau có ghi 100W – 220V vào mạng điện có hiệu điện thế 220V. Dòng điện trong mạch là:

A. 0.5A

B. 1.5A

C. 0.23A

D. 1.2A

Câu 45:  Mắc nối tiếp 2 bóng đèn dây tóc giống nhau có ghi 100W – 110V vào mạng điện có hiệu điện thế 220V. Công suất tiêu thụ của mổi bóng đèn là:

A. 100W

B. 50W

C. 25W

D. 60W

Câu 46:  Mắc nối tiếp 2 bóng đèn dây tóc giống nhau có ghi 100W – 110V vào mạng điện có hiệu điện thế 220V. Công suất tiêu thụ của cả mạch  là:

A. 100W

B. 150W

C. 200W

D. 60W

Câu 47:  Mắc nối tiếp 2 bóng đèn dây tóc giống nhau có ghi 100W – 110V vào mạng điện có hiệu điện thế 220V. Dòng điện trong mạch là:

A. 0.82A

B. 1.25A

C. 0.91A

D. 1.54A

Câu 48:  Một bàn ủi coi như một đoạn mạch có điện trở R được mắc vào mạng điện AC 220V - 50Hz. Khi mắc nó vào mạng điện AC 220V – 60Hz thì công suất tỏa nhiệt của bàn ủi :

A. Tăng lên

B. Giảm xuống

C. Không đổi

Câu 49:  Một bộ điện trở gia nhiệt 3 pha mắc hình sao, khi bị đứt 1 pha, công suất của bộ điện trở sẽ giãm còn;

A. 1/3 lần

B. 1/2  lần

C. 2/3  lần

D. 3/4 lần

Câu 50:  Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp với nhau. Biết R = 110W. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều u = 220sinwt (V). Khi hệ số công suất của đoạn mạch lớn nhất thì công suất tác dụng tiêu thụ của đoạn mạch là:

A. 440W

B. 330W

C. 220W

D. 660W

Câu 51:  Công suất tiêu thụ trong mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp là :

A. P = UIcosφ

B. P = I2R

C. Công suất trung bình trong một chu kỳ

D. Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 52:  Trong đoạn mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp. Hiệu điện thế u và dòng điện i cùng pha khi:

A. Mạch có ZL=ZC

B. Mạch có ZL>ZC

C. Mạch có ZL<ZC

D. Tất cả đều sai

Câu 53:  Tải 3 pha đối xứng nối Y có R=3Ω, X=4Ω nối vào lưới có Udây = 220Vac. Xác định công suất của tải trong trường hợp đang vận hành bình thường

A. P = 10060 W; Q = 13413 Var

B. P = 5608W; Q = 7444 Var

C. P = 5808W; Q = 7600 Var

D. P = 5808W; Q=7714Var

Câu 54:  Trong một mạch điện R, L, C mắc nối tiếp với nhau, trị số R,L,C bất kỳ, tần số 50Hz; điện áp giáng trên R,L,C đo được bằng đồng hồ Vôn, trị số điện áp đo được luôn luôn có mối liên hệ như sau:

A. UR = UL =  UC

B. UL =  UC

C. UR = UL + UC

D. Cả 03 câu trên không đúng

Câu 55:  Phát biểu nào sao đây là đúng khi nói về máy biến thế:

A. Dùng để biến đổi hiệu điện thế xoay chiều.

B. Nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

C. Cuộn sơ cấp nối với tải tiêu thụ và cuộn thứ cấp nối với nguồn điện xoay chiều.

D. Cả A và B đều đúng.

Câu 56:  Khi nói về sự hao phí điện năng trong máy biến thế. Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG

A. Tổn thất do nhiệt lượng toả ra bởi điện trở của hai cuộn sơ cấp, thứ cấp và mạch từ.

B. Hao phí điện năng là rất lớn, nên hiệu suất của máy biến thế là rất nhỏ.

C. Khi máy biến áp chạy không tải thì tổn thất rất lớn

D. Điện năng tiêu thụ trong mạch thứ cấp càng lớn thì hao phí điện năng trong máy biến thế càng nhỏ.

Câu 57:  Khi nói về máy biến thế thì phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp (U1) lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp (U2).

B. Cường độ dòng điện trong mạch sơ cấp và trong mạch thứ cấp có cùng tần số.

C. Cường độ dòng điện trong mạch sơ cấp và trong mạch thứ cấp bằng nhau

D. Hao phí điện năng trong máy biến thế chỉ do tác dụng nhiệt của dòng phu cô.

Câu 58:  Trong máy biến thế:

A. Suất điện động trên cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp biến thiên điều hoà cùng tần số và cùng pha.

B. Máy biến thế, trong đó cuộn sơ cấp có số vòng dây nhỏ hơn cuộn thứ cấp gọi là máy tăng thế.

C. Tỷ số hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp bằng tỷ số vòng dây của chúng nếu bỏ qua điện trở của cuộn sơ cấp và mạch thứ cấp hở.

D. Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 59:  Trong máy biến thế, cuộn dây sơ cấp là:

A. Cuộn có hiệu điện thế cao

B. Cuộn dây có hiệu điện thế thấp

C. Cuộn dây được nối với phụ tải

D. Cuộn dây được nối với nguồn điện

Câu 60:  Trong máy biến thế cuộn dây thứ cấp là:

A. Cuộn dây có hiệu điện thế cao

B. Cuộn dây có hiệu điện thế thấp

C. Cuộn dây được nối với phụ tải

D. Cuộn dây được nối với nguồn điện

Câu 61:  Trong máy biến thế, cuộn dây sơ cấp là:

A. Cuộn có tiết diện lớn

B. Cuộn dây có tiết diện nhỏ

C. Cuộn dây được nối với nguồn điện

D. Cuộn dây có số vòng nhiều

Câu 62:  Trong máy biến thế, cuộn dây thứ cấp là:

A. Cuộn có số vòng ít

B. Cuộn dây có tiết diện nhỏ

C. Cuộn dây được nối với phụ tải

D. Cuộn dây có số vòng nhiều

Câu 63:  Sự mất mát năng lượng trong máy biến thế là do:

A. Toả nhiệt trên các cuộn dây

B. Do tổn thất điện môi trong vật liệu cách điện

C. Do dòng phu cô trong lỏi thép

D. Các câu ABC đều đúng

Câu 64:  Máy biến thế có vai trò nào trong việc truyền tải điện năng đi xa?

A. ăng công suất của dòng điện được tải đi.

B. Tăng hiệu điện thế truyền tải để giảm hao phí trên đường truyền tải.

C. Giảm hiệu điện thế truyền tải để giảm hao phí trên đường truyền tải.

D. Giảm sự thất thoát năng lượng dưới dạng bức xạ sóng điện từ.

Câu 65:  Trong máy biến thế tăng thế, nếu giữ nguyên hiệu điện thế sơ cấp nhưng tăng số vòng dây ở hai cuộn thêm một lượng bằng nhau thì hiệu điện thế ở cuộn thứ cấp thay đổi thế nào?

A. tăng.

B. giảm.

C. không đổi.

D. có thể tăng hoặc giảm.

Câu 66:  Công suất hao phí trên đường dây tải bằng 5% công suất điện cần truyền đi. Nếu nơi tiêu thụ còn nhận được công suất 47500kW thì công suất điện cần truyền đi là:

A. 49878kW

B. 50000kW

C. 51200kW

D. 52125kW

Câu 67:  Nếu hiệu suất truyền tải điện là 96% thì công suất hao phí trên đường dây tải bằng bao nhiêu phần trăm công suất điện cần truyền đi. Hảy chọn kết quả ĐÚNG:

A. 4%

B. 5%

C. 6%

D. 8%

Câu 68:  Với một phụ tải không đổi để công suất hao phí trên đường dây tải điện giảm đi 100 lần thì hiệu điện thế hiệu dụng ở nơi cung cấp điện phải:

A. Giảm 10 lần

B. Giảm 100 lần

C. Tăng 10 lần

D. Tăng 100 lần

Câu 69:  Ampe kế xoay chiều là thiết bị dùng để đo:

A. Giá trị tức thời của dòng điện xoay chiều.

B. Giá trị trung bình của dòng điện xoay chiều

C. Giá trị cực đại của dòng điện xoay chiều.

D. Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.

Câu 70:  Số đo của vôn kế xoay chiều chỉ :

A. iá trị tức thời của hiệu điện thế xoay chiều.

B. Giá trị trung bình của hiệu điện thế xoay chiều

C. Giá trị cực đại của hiệu điện thế xoay chiều.

D. Giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế xoay chiều.

Câu 71:  Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa vào hiện tượng nào?

A. tự cảm.

B. cảm ứng điện.

C. cảm ứng điện từ.

D. cảm ứng từ.

Câu 72:  Trong máy biến thế lý tưởng, khi cường độ dòng điện hiệu dụng ở cuộn thứ cấp tăng n lần thì cường độ dòng điện hiệu dụng ở mạch sơ cấp thay đổi như thế nào?

A. Tăng n lần.

B. tăng n2 lần.

C. Giảm đi n lần

D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 73:  Động cơ điện là thiết bị

A. biến đổi cơ năng thành điện năng.

B. biến đổi điện năng thành cơ năng.

C. biến đổi nhiệt năng thành điện năng.

D. biến đổi nhiệt năng thành cơ năng.

Câu 74:  Máy phát điện là thiết bị dùng để

A. Biến đổi cơ năng thành điện năng.

B. Biến đổi nhiệt năng thành động năng.

C. Biến đổi nhiệt năng thành thế năng.

D. Biến đổi nhiệt năng thành cơ năng.

Câu 75:  Việc đấu nối tiếp 2 bộ accu 12V-10Ah ta sẽ có bộ nguồn sau:

A. 24V- 10Ah.

B. 24V- 20Ah.

C. 12V-20Ah.

D. 12V- 10Ah.

Câu 76:  Việc đấu song song 2 bộ accu 12V-10Ah ta sẽ có bộ nguồn sau:

A. 24V- 10Ah.

B. 24V- 20Ah.

C. 12V-20Ah.

D. 12V- 10Ah.

Câu 77:  Nguyên nhân gây ra tai nạn điện giật là:

A. Do chạm vào 2 dây điện trong mạng điện 3 pha 4 dây.

B. Do chạm vào thiết bị rò điện.

C. Do phóng điện cao áp.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 78:  Khi thấy người bị điện giật ta cấp cứu:

A. Dùng tay kéo người bị nạn ra khỏi nguồn điện.

B. Cắt cầu dao nơi gần nhất.

C. Dùng các vật liệu cách điện khô ráo để kéo nạn nhân ra.

D. Câu b và c đều đúng.

Câu 79:  Máy cắt hạ thế (Áp tô mát; CB) có công dụng để đóng cắt mạch điện và có chức năng:

A. Bảo vệ quá tải.

B. Bảo vệ sụt áp.

C. Bảo vệ ngắn mạch.

D. Câu A và C đúng.

Câu 80:  CB  chống giật có công dụng để :

A. Đóng cắt mạch điện.

B. Tự động cắt mạch khi có dòng điện rò.

C. Bảo vệ quá điện áp.

D. Câu A và B  đúng.

Câu 81:  Công dụng của nối đất vỏ thiết bị là:

A. Bảo vệ lưới điện.

B. Bảo vệ thiết bị điện.

C. Bảo vệ dây dẫn điện

D. Bảo vệ người không bị điện giật

Câu 82:  Điện áp xoay chiều 110V là điện áp:

A. Không nguy hiểm đối với người

B. Nguy hiểm và có thể gây chết người

C. Chỉ có thể làm người bị thương

D. Câu A và C đúng

Câu 83:  Tất cả phần kim loại của thiết bị điện (vỏ thiết bị):

A. Phải được nối đất.

B. Không cần nối đất

C. Chỉ nối đất khi thấy cần thiết

D. Chỉ cần treo biển cảnh báo

Câu 84:  Điện xoay chiều được xem là nguy hiểm đến tính mạng con người nếu điện áp:

A. từ 1000V trở lên

B. từ 220V trở lên

C. từ 50V trở lên

D. từ 15KV trở lên

Câu 85:  Lưới điện 15kV, 22kV của Công ty Điện lực TP.HCM có trung tính:

A. Cách ly với đất.

B. Nối đất qua điện trở lớn.

C. Nối đất qua cuộn dập hồ quang

D. Nối đất trực tiếp.

Câu 86:  Có thể xác minh thiết bị còn điện hay không bằng cách:

A. Dùng bút thử điện phù hợp với điện áp cần thử

B. Căn cứ vào tín hiệu đèn trên bảng điện

C. Căn cứ vào đồng hồ trên bảng điện

D. Có thể dùng 1 trong 3 cách trên

Câu 87:  Điện một chiều và điện xoay chiều (tần số 50Hz) điện áp bằng nhau 220V, loại nào nguy hiểm hơn đối với người?

A. Điện một chiều .

B. Điện xoay chiều.

C. Nguy hiểm như nhau.

D. Còn tùy công suất nguồn.

Câu 88:  Khi cơ thể người tiếp xúc với dây dẫn của hệ thống mà điểm trung tính không tiếp đất, có nguy cơ bị điện giật không?

A. Có.

B. Không.

C. Còn tùy đặc tính của hệ thống.

Câu 89:  Vỏ của động cơ điện sau khi tiếp đất bảo vệ :

A. Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con người.

B. Chưa bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con người

C. Không đảm bảo an toàn cho con người khi dòng rò lớn.

D. Chỉ đảm bảo an toàn cho con người khi có sự cố chạm đất.

Câu 90:  Một vùng bị tiếp đất 1 pha, có phân bố điện áp bước:

A. Điện trở suất của đất lớn hơn thì nguy hiểm hơn.

B. Điện trở suất của đất nhỏ hơn thì nguy hiểm hơn

C. Mức độ nguy hiểm không tùy thuộc điện trở suất của đất.